Korba sklápěče AGRO–

návod k obsluze a údržbě

(Originální návod N19-261-0)

Porgest, a.s.

Telefon: +420 556 770 170

E-mail: porgest@porgest.cz

WWW: www.porgest.cz

Ulice: Slovanská 38

Město: Nový Jičín

PSČ: 741 01

IČO: 26844508

DIČ: CZ26844508

Obsah

1. ÚVOD	4

2. POSTUP PŘI SKLÁPĚNÍ A SPOUŠTĚNÍ KORBY, VLEKU A REZERVY	5

2.1 Použití zajišťovacích čepů korby [1]	5

2.2 Spuštění hydraulického čerpadla – PTO [2]	5

2.3 Odjištění zadního čela [3]	6

2.3.1 Odjištění zadního čela pneumaticky	6

2.3.2 Použití zadního odsypového okna	6

2.4 Odjištění bočnic [4]	7

2.4.1 Ovládání levé hydraulické bočnice	7

2.5 Manipulace s korbou [5]	7

2.5.1 Zvedání korby	7

2.5.2 Spouštění korby	7

2.6 Ovládání vleku [6]	7

2.7 Manipulace s držákem náhradního kola [7]	8

2.7.1 Držák rezervy mechanický	8

2.8 Držák žebříku [8]	8

2.9 Držák plachty [9]	8

3. VÝMĚNA NÁSTAVBY AUTOMOBILU	9

3.1 Odstavení nástavby z podvozku	9

3.1.1 Rozepnutí technologických spojů	9

3.1.2 Rozepnutí mechanických spojů	9

3.1.3 Nasazení odstavných noh	9

3.1.4 Vyzvednutí nástavby	10

3.2 Nasazení nástavby na podvozek	11

3.2.1 Ustavení podvozku pod korbu	11

3.2.2 Spuštění nástavby na podvozek	11

3.2.3 Sejmutí odstavných noh	11

3.2.4 Zapojení korby	11

4. PLÁN KONTROLY STAVU A ÚDRŽBY	12

4.1 Před každým pracovním úkonem	12

4.2 Před každou jízdou	12

4.3 Jednou za týden	12

4.4 Jednou za měsíc	13

4.5 Jednou za půl rok	13

4.6 Jednou za rok	13

4.7 V korozně aktivním prostředí	13

5. BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ	14

5.1 Práce pod zvednutou korbou [11]	14

5.2 Hydraulický systém	14

5.2.1 Vlastnosti a provozní podmínky	14

5.2.2 Schéma zapojení sklápěcího válce	14

5.3 Rizika při provozu	15

5.3.1 Zakázáno	15

5.3.2 Upozornění:	15

6. ŘĚŠENÍ SERVISU A REKLAMACÍ	16

6.1 Kontaktní osoba pro objednání náhradních dílů	16

6.2 Kontaktní osoba pro hlášení reklamací	16

6.3 Seznam smluvních servisů pro záruční prohlídky	16

6.4 Plán záruční prohlídky	16

6.4.1 Hydraulický systém	16

6.4.2 Pneumaticky ovládané prvky	16

6.4.3 Mechanické komponenty	16

6.4.4 Záznam o kontrole	17

PŘÍLOHY:

A). Všeobecné záruční podmínky

# 1. ÚVOD

Sklápěcí korba Agro obilná je určena pro převoz různých druhů obilovin s možností dvoustranného sklápění a zadním odsypem. To je zabezpečeno hydraulickým systémem ovládaným z kabiny řidiče. Zapojení hydraulického systému s popisem jednotlivých komponent je součástí tohoto návodu.

Korba není primárně určena k převozu zemědělských plodin menší zrnitosti jako řepka. V případě potřeby převozu takových materiálů bude nutno korbu doplnit o těsnění v oblasti bočnic a zadního čela.

Rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy u připraveného sklápěče a maximální přepravní objem.

Řidič je zodpovědný za dodržování předpisů a legislativy při provozu sklápěče.

# 2. POSTUP PŘI SKLÁPĚNÍ A SPOUŠTĚNÍ KORBY, VLEKU A REZERVY

## 2.1 Použití zajišťovacích čepů korby [1]

Korba leží na čtyřech opěrných bodech a je zajištěna dvěma čepy. Při jízdě musí byt v pozici do kříže (čep na přední levý a zadní pravý opěrný bod). Při sklápění vždy oba čepy právě na té straně, na které bude sklápěno.

## 2.2 Spuštění hydraulického čerpadla – PTO [2]

Motor musí mít volnoběžné otáčky. Zapínání a vypínání čerpadla provést při sešlápnutém pedálu spojky. Ke spuštění slouží vypínač s aretací, označený symbolem, umístěný v kabině řidiče. Po zapnutí čerpadla se rozsvítí žlutá kontrolka v kapličce přístrojů nebo zobrazí zpráva na informační obrazovku.

## 2.3 Odjištění zadního čela [3]

### 2.3.1 Odjištění zadního čela pneumaticky

Před sklápěním korby na vozidle dozadu musí být zadní čelo odjištěné pomocí vypínače, označeného symbolem . Uvolnění zadního čela tj. odklopení háčků je nutno před započetím sklápění vizuálně zkontrolovat.  Po spuštění korby je nutné stejným vypínačem bočnici zpětně zajistit. Zajištění zadního čela tj. přiklopení háčků je nutno po dosednutí korby vizuálně zkontrolovat.

### 2.3.2 Použití zadního odsypového okna

Používá se v případě, že je potřeba odsypat jen část z objemu nákladu. Křídlovým šroubem uvolnit šoupátko odsypu a pákou pomalu otevírat otvor odsypu. Opačným postupem odsyp zavřít a zajistit.

## 2.4 Odjištění bočnic [4]

### 2.4.1 Ovládání levé hydraulické bočnice

Bočnice je polohovaná hydraulicky pomocí ovladače označeného symbolem . Po sepnutí ovladače se vždy otevřou hydraulické uzávěry a poté se změní poloha bočnice. Před každým sklápěním z levé strany korby je nutno vizuálně zkontrolovat, zda došlo k úplnému uvolnění uzávěr a otevření dolního dílu bočnice. Po spuštění korby provést vizuální kontrolu zajištění bočnice v hydraulických uzávěrách.

## 2.5 Manipulace s korbou [5]

### 2.5.1 Zvedání korby

Zvedání korby je zabezpečované pákou na ovládači umístěnou vedle sedadla řidiče. Po dobu zdvihání ložné plochy je nutné držet páku ovládání zdvihu v horní poloze, označenou symbolem.             Po dosažení koncové polohy sklápění koncový spínač automaticky vypne hydraulický okruh.

### 2.5.2 Spouštění korby

Spouštění korby do klidové polohy se pomocí páky ovládání zdvihu, označenou symbolem, která se přesune do dolní aretované polohy, přepne hydraulický okruh a korba se vrátí do neutrální klidové polohy. Po vrácení ložné plochy do klidové polohy vypneme hydraulické čerpadlo.

## 2.6 Ovládání vleku [6]

Zapnout hydraulické čerpadlo podle podkapitoly 2.2. Přepnout hydraulický okruh na vlek přepínačem umístěným na ovladači zdvihu korby, označeným symbolem. Dále se řídit podle podkapitoly 2.5 a 2.6. Před další jízdou musí být korby spuštěny zpět do klidové polohy.

## 2.7 Manipulace s držákem náhradního kola [7]

### 2.7.1 Držák rezervy mechanický

Vyjmutím šroubů s příložkami odpojit desku osazenou navijákem a rezervou z příchytné konzoly na podvozku. Pomocí kliky navijáku spustit rezervu na zem. Pro uvolnění spuštěné rezervy z desky s navijákem odšroubovat dvě matice.

## 2.8 Držák žebříku [8]

Je-li k výstupu na korbu použit odnímatelný žebřík, musí pro jeho použití být splněny následující podmínky:												Při použití vždy připevněn ke korbě na místě a prostředkem tomu určeném.			Při přepravě zasunut a zajištěn proti uvolnění.

## 2.9 Držák plachty [9]

Plachta musí být navinuta na držáku plachty, který je podle provedení nad předním čelem nebo bočnicemi a řádně zajištěna řemínky proti rozvinutí. V případě použití musí být napnuta přes celý ložný prostor korby. Napnuta je gumou lemující plachtu za háčky na bočnicích, předním a zadním čele nebo kurtnami.

# 3. VÝMĚNA NÁSTAVBY AUTOMOBILU

## 3.1 Odstavení nástavby z podvozku

### 3.1.1 Rozepnutí technologických spojů

Před demontáží nástavby je nutno vypnout hydraulické čerpadlo a přepnout vypínače pneumatického ovládání korby do klidové polohy. Nástavba s podvozkem jsou propojeny třemi hydraulickými a jednou pneumatickou větví pomocí rychlospojek, které musí být rozepnuty podle bodu 5.2.2. (červená-sklápění, žlutá-otevírání bočnice, zelená-zavírání bočnice, vzduchová rychlospojka-odjištění zadního čela, modrá-k rozmetadlu).

### 3.1.2 Rozepnutí mechanických spojů

Odpojit sklápěcí válec a záchytná lana od korby. Vyjmout zajišťovací čepy pro přichycení korby.

### 3.1.3 Nasazení odstavných noh

Před montáží odstavných noh přizvednout pneumatický podvozek vypínačem, označeným	 symbolem . Na korbě jsou čtyři otevřené profily, do nichž je potřeba všechny čtyři odstavné nohy zasunout v celé své délce. Nohy spustit klikou na zem.

### 3.1.4 Vyzvednutí nástavby

Spustit pneumatický podvozek, čímž dojde k odstavení korby. Je li to nutné, lze nástavbu postupným přizvedáváním odstavných noh zvednout, aby bylo možné vyjet s vozidlem, aniž by mohlo dojít ke kontaktu podvozku a nástavby nebo komponentami na nich osazenými. Především dát pozor na sklápěcí válec a rezervu.

## 3.2 Nasazení nástavby na podvozek

### 3.2.1 Ustavení podvozku pod korbu

Spustit pneumatický podvozek vypínačem, označeným symbolem a následně ustavit podvozek pod korbu, aby všechny čtyři jednotlivé lůžka (vidličky) korby a podpěrné čepy na mezirámu byly ve svislicích. Během ustavování dát především pozor na sklápěcí válec a rezervu.

### 3.2.2 Spuštění nástavby na podvozek

Postupně přizvedávat pneumatický podvozek, přičemž je nutno kontrolovat správné ustavení podvozku. Zbytek zdvihu spustit na odstavných nohách.

### 3.2.3 Sejmutí odstavných noh

### 3.2.4 Zapojení korby

Připojení všech výše popsaných mechanických a technologických spojů, kontrola stavu a provedení údržby před dalším použitím podle podkapitoly 4.3. Rychlospojky zapojit dle barevného rozlišení plastových záslepek.

Každá sklápěcí korba je vybavena lany pro připojení k podvozku [10]. Lana nelze zaměňovat. Při výměně nástavby je nutno seřídit dorazy sklápěcího válce v závislosti na lanech. Při maximálním zvednutí korby musí být lana prověšena 100 mm. Špatné seřízení může vést k převrácení celého auta při sklápění.

Pozice k obrázku jsou popsány v textu s označením v hranaté závorce (např. [1]).

# 4. PLÁN KONTROLY STAVU A ÚDRŽBY

V hydraulické soustavě je použitý hydraulický olej vhodný pro klimatické podmínky Střední Evropy typ: HM32.

Poznámka:										  V chladnějších oblastech nahradit typem HM22 až HM15 v oblastech sibiřské zimy (do -10 C). V teplejších oblastech nahradit typem HM46 až 68 v oblastech středního východu (40 - 50 C) Na promazání používat grafitovou vazelínu.

## 4.1 Před každým pracovním úkonem

Kontrola stavu hydraulického systému (únik oleje, poškození hadic). Očistit omezovač zdvihu od bahna a nečistot.

## 4.2 Před každou jízdou

Vykonat vizuální kontrolu těsnosti hydraulického systému. Zkontrolovat zda nedošlo k deformaci nebo uvolnění dílů na korbě, rámu, pružinách, sklápěcích osách. Kontrolovat tlak v pneumatikách.

## 4.3 Jednou za týden

Všechny maznice na nástavbě a na hydraulickém systému je nutné promazat.

Promazávat maznice kulových opěrných bodů pro přichycení korby umístěné ze spodu (pokud jsou použity), maznice na kulovém ložisku sklápěcího válce umístěném na dně ložné plochy, pohyblivé časti omezovače zdvihu a spínací kolík pneumatického ventilu na omezovači zdvihu, který je umístěn pod gumovou krytkou.

Je nezbytné pravidelně očistit a namazat grafitovou vazelínou obvod na konci nejširšího výsuvného pístu sklápěcího válce ve 100 mm šíři při vysunutém válci.

## 4.4 Jednou za měsíc

Zkontrolovat stav hydraulického oleje na olejoznaku, který je umístěný na olejové nádrži za kabinou řidiče. Seřídit mechanizmus odjištění zadního čela. Kontrola dotažení matic a šroubů.

## 4.5 Jednou za půl rok

Provést důkladné mytí celého sklápěče a současnou údržbu podle podkapitol 4.1 a 4.2 a 4.3 a 4.4.

## 4.6 Jednou za rok

Připravený sklápěč podle podkapitoly 4.5 předat k prohlídce do smluvního servisu.

## 4.7 V korozně aktivním prostředí

Vždy v případě použití sklápěče v korozně agresivním prostředí nebo převozu korozně agresivních látek (hnojiva, odpady) je nezbytné následně provést důkladné umytí korby a sklápěcího válce, ošetřit narušená místa a provést údržbu podle bodu 4.3.

Upozornění: Pro umývání dílů vyžadujících mazání nelze použít tlakové mytí. Správná péče vede k výraznému zvýšení životnosti a bezpečnosti sklápěče.

# 5. BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ

## 5.1 Práce pod zvednutou korbou [11]

V případě nutných oprav pod zdvihnutou korbou je potřebné zajistit ji pomocí vzpěry, která je umístěná na dně ložné plochy.

## 5.2 Hydraulický systém

### 5.2.1 Vlastnosti a provozní podmínky

Maximální povolené otáčky motoru při spuštěném PTO jsou elektronicky omezeny výrobcem nákladního automobilu. Při překročení maximálních otáček motoru dojde k automatickému vypnutí PTO, aby nedošlo k jeho poškození. Pro rozvod tlaku k jednotlivým komponentám je použit vícesekční rozvaděč. Každá jeho sekce je vybavena přetlakovým ventilem, který chrání komponenty dané větev hydraulického okruhu před přetížením tlakem. Je přísně zakázáno měnit cokoli v hydraulickém systému. V případě potřeby zásahu vždy kontaktujte výrobce.

### 5.2.2 Schéma zapojení sklápěcího válce

## 5.3 Rizika při provozu

### 5.3.1 Zakázáno

· přetěžovat

· měnit něco v hydraulickém systému anebo v nastavení tlaku

· měnit nastavení koncových poloh sklápění

· sklápět na nerovném anebo nepevném povrchu

· stát a pracovat pod zdvihajícím se sklápěčem

· při zvednuté nástavbě není povoleno posouvat podvozkem

Neposkytujeme žádnou záruku na škody, ke kterým došlo vlivem užívání a údržby v nesouladu s tímto návodem.

### 5.3.2 Upozornění:

Před sklopením korby musí mít obsluha zajištěna výhled na průběh sklápění a přesvědčit se, že se nikdo nenachází v pracovním prostoru sklápěče (ani v případě převrácení).

Pokud je to nutné z důvodu uvolnění nákladu z korby, potom je možné se zvednutou korbou pomalu popojet o 2-3 metry, ale nesmí se přitom s vozidlem rychle rozjet a prudce brzdit.

Při sklápění musí být podklad, na kterém stojí vozidlo stabilní a vozidlo musí být pevně na zemi ve všech směrech.

Pozor na nestabilitu vozidla vlivem nalepení, namrznutí či nerovnoměrného rozložení nákladu.

Rizika použití při sklápění na svahu:									Pokud je korba sklápěna proti svahu, je snížen sklopný úhel a nemusí dojít k vyprázdnění 	korby.												Pokud je korba sklápěna po svahu, je zvýšen sklopný úhel a hrozí možnost převržení sklápěče, 	toto riziko lze snížit pouze částečným zvednutím korby.

Nedoporučujeme sklápět na svahu nebo nerovném terénu a neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody na zdraví zúčastněných osob a majetku.

# 6. ŘĚŠENÍ SERVISU A REKLAMACÍ

## 6.1 Kontaktní osoba pro objednání náhradních dílů

Lukáš Horák, 724 375 233

## 6.2 Kontaktní osoba pro hlášení reklamací

Jaromír Hykel, 724 375 234

## 6.3 Seznam smluvních servisů pro záruční prohlídky

## 6.4 Plán záruční prohlídky

### 6.4.1 Hydraulický systém

Kontrola zapojení hydraulického systému podle bodu 5.2.2.

Kontrola stavu a těsnosti jednotlivých komponent hydraulického systému a případná výměna.

Kontrola hydraulického oleje a případná výměna podle kapitoly 4.

Vyzkoušení funkčnosti všech prvků závislých na hydraulickém systému a případné seřízení.

### 6.4.2 Pneumaticky ovládané prvky

Kontrola zapojení pneumaticky ovládaných prvků podle bodu 5.2.2.

Kontrola stavu a těsnosti jednotlivých pneumatických komponent a případná výměna.

Vyzkoušení funkčnosti pneumaticky ovládaných prvků nástavby a případná seřízení.

### 6.4.3 Mechanické komponenty

Zkontrolovat další provozuschopnost:

Upínacích prvků podvozku, rámu a korby.

Čtyř opěrných bodů a zajišťovacích čepů pro korbu.

Uložení a zajištění bočnic, zadního čela.

Stav pružin, řetězů a závěsných ok pro manipulaci s korbou.

Držáku rezervy.

### 6.4.4 Záznam o kontrole

| Datum kontroly | Popis závady |  | Kontrolu provedl | Závadu odstranil |
| --- | --- | --- | --- | --- |